##### Huancayo, 02 de Octubre del 2017

##### Señores	: COMUNIDAD CAMPESINA VISTA ALEGRE

##### Atención	: Presidente Sr. Oswaldo Chanco Ramos

##### Dirección	: Ahuaycha – Pampas - Huancavelica

Teléfono	: 954485500

Presente.-

COTIZACIÓN N° RSA-TAC 001/2017

En atención a su gentil solicitud de cotización a nuestra División Agrícola, procedemos a presentarles a continuación nuestra siguiente propuesta:

TRACTOR AGRICOLA  CASE IH, MODELO FARMALL 110A DOBLE TRACCION CABINADO, de procedencia MEXICO, año de fabricación 2016, de óptimo desempeño, bajo consumo de combustible, con las siguientes características:

Motor	:		Case IH, 4 cilindros Turbocompresor  InterCooler, nivel emisiones Tier 3,			Potencia 110 CV, Cilindrada 4,5 lt, Bomba de inyección Bosch

rotativa. Capacidad de tanque combustible de 150 lts (39,6 gal), reserva

torque 44%. Max.Torque 510 Nm, Filtro de Aire seco.

Transmisión:		Sincronizada, 16 marchas adelante y 8 marchas en Retroceso, Con

Inversor de Giro Electrohidráulico de Dirección.

Con embrague de accionamiento hidráulico

Toma de Fuerza:	Con accionamiento electro Hidráulico, totalmente independiente

TDF de 540 rpm

Hidráulico: 		Bomba Hidráulica de engranajes de caudal fijo de 49,2 l/min.

Capacidad de Carga a las esferas, 3,266 kg levante hidráulico y 3er. Punto categoría II Con dos válvulas para control remoto y un cilindro de levante hidráulico.

Eje Trasero:		Bloqueo de diferencial mecánico.

Eje posterior Heavy Duty. De gran resistencia

Freno de discos en baño de aceite. Con accionamiento hidráulico, autoajustables pedales suspendidos y freno de mano independiente.

Dirección:	Hidrostática, con Bomba hidráulica independiente engranaje con caudal de 34 l/min.con columna de dirección ajustable a la ergonomía del operador mediante un pedal.

Sistema Eléctrico:	Batería de 12v, de 120 Ah, Alternador de 64 A, Motor de arranque de 3.5

Kw. Panel analógico, Dos faros delanteros, traseros de trabajo (Aradura).

Eje Delantero:	Con dos cilindros de Dirección y limitador de patinaje. Bloque de diferencial automático. Activación de doble tracción electrohidráulico

Puesto		Con Cabina aire acondicionado, calefacción, mayor visibilidad, ergonomía

del Conductor:	mejorada y un nivel de ruido menor, asiento del operador con alta

suspensión de lujo, dos retrovisores exteriores, luna trasera abatible, guardabarros delanteros.

Pesos:		6 contrapesos delanteros, un peso central (100kg), 6 contrapesos

Traseros (300 kg).peso total del tractor 4,549 kg. (con pesos)

Peso con lastre total 5,569 kg. Aprox.

Neumáticos:		Delanteros:		14.9 R 28

Posterior:		18.4 R 38

PRECIO DE VENTA UNITARIO:

| VALOR DE VENTA | US$ 69,915.53 |
| --- | --- |
| I.G.V 18% | US$ 12,584.75 |
| PRECIO DE VENTA | US$ 82,500.00 |

Nota.- El importe de la factura será en dólares americanos y podrá ser pagada en moneda nacional (Nuevos Soles) al Tipo de Cambio Venta Vigente en el mercado cambiario al día de su cancelación.

CONDICIONES COMERCIALES:

Garantía del Equipo	: Un Año sin hora límite de trabajo

Forma de Pago	: Contado o Leasing

Tiempo de entrega	: Inmediata, Salvo previa venta

Entrega Técnica	: En campo con un especialista CASE

Validez de la oferta	: 10 días

Atte.

Miguel Beltrán P.

Asesor Comercial Agrícola

Resteco S.A.